| Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 16,0 | 40,0 | 40,0 | 63,0 |
|  | 1,3 | 3,5 | 2,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 |
|  | 2,5 |  | 4,0 |  | 30,0 | 40,0 |  | 100,0 | 160,0 |
|  | 3,2 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Условный ход штока hy, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Монтажная длинна корпуса, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длинна ширина высота | 130 95 400 | 150 105 430 | 160 115 450 | 180 135 500 | 200 145 520 | 230 160 538 | 290 185 680 | 310 195 752 | 350 215 800 |
| Максимальный перепад давления на клапане в процессе эксплуатации, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Модель ЭИМ Катра (Katra) | T500 | T500 | T500 | T500 | T1000 | T1000 | T1800 | T1800 | T1800 |
| Модель ЭИМ Белимо (Belimo) | LV 230 A-TPC (500) | LV 230 A-TPC (500) | LV 230 A-TPC (500) | LV 230 A-TPC (500) | NV 230A-TPC (1000) | NV 230A-TPC (1000) | AV 230-3 (2000), EV230A-TPC(2500) | AV 230-3 (2000), EV230A-TPC(2500) | AV 230-3 (2000), EV230A-TPC(2500) |
| Масса не более, кг | 7,5 | 7,5 | 12 | 13 | 17 | 20 | 30 | 36 | 46 |
| Модель ЭИМ «Регада» ( Regada) | St mini (250-1100) | St mini (250-1100) | St mini (250-1100) | St mini (250-1100) | St mini (250-1100) | St mini (250-1100) | ST 0 (360-4500) | ST 0 (360-4500) | ST 0 (360-4500) |
| Условное давление Ру, МПа | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная характер-ка | Линейная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная протечка закрытого клапана, % от Kvy | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, 0С | 5÷50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре +30 0С, % | ≤95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление, кПа | 84÷106,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды, 0С | 1÷150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ 12997-84 | V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный размер частиц механических примесей в рабочей среде, мкм | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические характеристики 2-х ходовых клапанов (корпус сталь)

↓